Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Лабораторна робота №1

з дисципліни:

«Комп`ютерні мережі»

Виконала:

ст. гр. КН-211

Досяк Ірина

Викладач:

Ржеуський А.В.

Лабораторна робота №1

Варіант – 6

Мета робота: Навчитися розподіляти простір IP-адрес, розробляти схеми IP-адресування в мережі з маскою підмережі змінної довжини.

Завдання:

- Визначити, чи розміщені вузли А і В в одній підмережі.

- Визначити кількість і діапазон адрес вузлів у підмережі за її номером та маскою.

- Визначити маску підмережі, що відповідає вказаному діапазону IP-адрес.

- Організації виділена мережа класу С. Визначити маску, кількість вузлів та діапазони IP-адрес підмереж.

| 6 | IP- адреса комп`ютера А: 192.168.72.236; IP- адреса комп`ютера B: 192.168.253.14; Маска підмережі: 255.255.192.0. | Номер підмережі: 55.115.0.0, Маска підмережі: 255.255.255.0 | 84.192.0.1 - 84.224.255.254 | 198.37.61.0/24 Кількість вузлів - 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Виконання:

- Визначити, чи розміщені вузли А і В в одній підмережі.

Комп`ютер А:

Десятковий вигляд:                                         Двійковий вигляд:

IP- адреса комп`ютера А:

192.168.72.236;                              11000000.10101000.01001000.11101100

Маска підмережі:

255.255.192.0.                                11111111.11111111.11000000.00000000

AND2        11000000.10101000.01000000.00000000

AND10                    192          168            64              0

Комп`ютер B:

Десятковий вигляд:                                         Двійковий вигляд:

IP- адреса комп`ютера B:

192.168.253.14;                              11000000.10101000.11111101.00001110

Маска підмережі:

255.255.192.0.                                11111111.11111111.11000000.00000000

AND2        11000000.10101000.11000000.00000000

AND10                    192          168            192             0

Отже, вузли А і В розміщені в різних підмережах

- Визначити кількість і діапазон адрес вузлів у підмережі за її номером та маскою.

Номер підмережі:

55.115.0.0,                                 00110111.01110011.00000000.00000000

Маска підмережі:

255.255.255.0                            11111111.11111111.11111111.00000000

    - K = 8 – кількість співпадаючих біт починаючи справа

2K-2 = 28-2 = 254 – кількість вузлів у підмережі

    - Початкова адреса підмережі:

Початкова адреса:

55.115.0.1,                            00110111.01110011.00000000.00000001

Маска підмережі:

255.255.255.0                       11111111.11111111.11111111.00000000

    - Кінцева адреса підмережі:

Кінцева адреса:

55.115.0.254,                        00110111.01110011.00000000.11111110

Маска підмережі:

255.255.255.0                       11111111.11111111.11111111.00000000

Отже, кількість можливих адрес у даній підмережі 254, а діапазон можливих адрес -  55.115.0.1-55.115.0.254

- Визначити маску підмережі, що відповідає вказаному діапазону IP-адрес.

Початкова адреса:

84.192.0.1,                            01010100.11000000.00000000.00000001

Кінцева адреса:

84.224.255.254                     01010100.11100000.11111111.11111110

Заповнимо співпадаючу частину одиницями, а решту нулями:

255.192.0.0                           11111111.11000000.00000000.00000000

Отже, маска даної підмережі: 255.192.0.0

- Організації виділена мережа класу С. Визначити маску, кількість вузлів та діапазони IP-адрес підмереж.

198.37.61.0/24

Кількість вузлів – 33

    - З умови видно, що маска містить 24 одиниці, тобто 255.255.255.0, з яких під номер вузла відводиться 8 біт, тобто мережа може включати 28-2=254 вузли;

    - Кількість вузлів у підмережі має бути кратною 2. За умовою кількість вузлів = 33. Отже, найближчим таким числом є 25=32.

32 ≤ 254. Виходячи з цього, для номера вузла потрібно виділити 5 біт, відповідно маску розширити на 3 біта – з 24 до 27 біт.

- Кількість підмереж: 254:32 = 8

- Визначимо діапазони IP-адрес:

Маска:

11111111.11111111.11111111.11100000.             255.255.255.224

Діапазони:

- 198.37.61.0 - 198.37.61.31

- 198.37.61.32 - 198.37.61.63

- 198.37.61.64 - 198.37.61.95

- 198.37.61.96 - 198.37.61.127

- 198.37.61.128 - 198.37.61.159

- 198.37.61.160 - 198.37.61.191

- 198.37.61.192 - 198.37.61.223

- 198.37.61.224 - 198.37.61.255

Отже, отримаємо маску підмережі 255.255.255.224, 32 можливі адреси і 8 діапазонів IP-адрес підмережі.

Висновок:

На лабораторній роботі я навчилась розподіляти простір IP-адрес, розробляти схеми IP-адресування в мережі з маскою підмережі змінної довжини.